様式9

SPEC-023仕様確認申告書

申告の対象となるSTBの型番：

| ハードウェア仕様 |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| チューナ | デジタル放送受信 | QAM/OFDM | OK / NG |
|  | ケーブルモデム | DOCSIS2.0+IPv6/DOCSIS3.0規格 DS：90MHz-1GHz US：5MHz-65MHz | OK / NG |
| CPU | 2000DMIPS以上 |  | OK / NG |
| GPU、映像再生 | OpenGLES2.0対応3Dｸﾞﾗﾌｨｯｸｽｱｸｾﾗﾚｰﾀ実装 |  | OK / NG |
| メモリ | RAM | 512MB以上 | OK / NG |
|  | フラッシュROM | 1GB以上 | OK / NG |
| 外部 インタフェース | RCA |  | OK / NG |
|  | HDMI | Version1.4a以上、機器間認証EDID 暗号化HDCP、制御CEC | OK / NG |
|  | 光デジタルオーディオ出力 | JCTEA STD-007の13.11項（4） IEC61937-4 IEC61937-6 | OK / NG |
|  | USB | USB2.0以上 | OK / NG |
|  | Ethernet端子 | 100Base-TX以上、 2ﾎﾟｰﾄ⇒WAN/LAN | OK / NG |
|  | Wi-Fi | 内蔵or USB外付け、AP/Client対応 2.4GHz/5GHz同時動作 | OK / NG |
| リモコン | IR型：到達距離10ｍ、左右45度上下15度の指向性 RF型：RF4CE搭載 ﾎｰﾑﾈｯﾄﾜｰｸ型：Wi-Fiを利用、遠隔操作対応 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ型：宅外より携帯/PCで通信、遠隔操作対応 |  | OK / NG |
| ケーブル分配 |  |  | OK / NG |
| 機構仕様 | 小型化・設置性・操作性への配慮 外付け電源ユニットを推奨 B-CAS・C-CASの2スロット保持/C-CASスロットのみ保持 |  | OK / NG |

| ソフトウェア仕様 |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部 インタフェース | USB | Wi-Fi |  | Wi-Fi対応ドライバをプリントインストール |  |  |  | OK / NG |
|  |  | other |  | ストレージ、カメラ、マイク、ハブをサポート |  |  |  |  |
|  | HDMI |  | 外部機器からのSTB制御/STBから外部機器制御が可能 |  |  |  |  | OK / NG |
|  | IP接続 I/F |  | WAN | HFC網 |  | DOCSIS規格に準じて初期設定 IPv6運用はJLabsDOC-009に準拠 |  | OK / NG |
|  |  |  |  | FTTH網 |  | IP アドレス等を下記により設定 IPv4：DHCP IPv6：stateful/stateless自動設定 |  |  |
|  |  |  | LAN | IPアドレス等を下記により設定 IPv4：DHCP、手動、IPv6：stateful/stateless自動設定 |  |  |  | OK / NG |
|  | Wi-Fi |  | 無線親機 |  | APインフラストラクチャモード |  |  | OK / NG |
|  |  |  | 無線子機 |  | ステーションインフラストラクチャモード |  |  |  |
| ホーム ネットワーク | AV機器間とのコンテンツ伝送はJLabs SPEC-020に準拠 |  |  |  |  |  |  | OK / NG |
|  | DLNAデバイスクラス |  |  |  |  |  | DMS,DMP,DMRを実装 | OK / NG |
|  | DLNAメディアプロファイル |  |  |  |  |  |  | OK / NG |
|  | コネクション数と競合回避 |  |  |  |  |  |  | OK / NG |
| 3D視聴 | HDMIによる映像出力 |  |  |  |  |  |  | OK / NG |
| オーディエンスメジャメント | ユーザ許諾 |  |  |  | Mode1（External）、Mode2（Internal） Mode3（Hybrid） |  |  | OK / NG |
|  | 測定プロトコル |  |  |  | BBF TR-069使用 |  |  | OK / NG |
|  | 測定データの扱い |  |  |  | ・外部取出禁止 ・利用者操作による消去可能データの消去 ・遠隔操作によるデータを全消去 |  |  | OK / NG |
|  | 測定要求項目 |  |  |  | 規定のとおり |  |  | OK / NG |
| STB操作不能の回避機能 |  |  |  |  |  |  |  | OK / NG |
| DVR及び関連機能 |  |  | 番組録画、同時録画及び同時再生、録画予約・視聴予約、視聴制限、バックグラウンド録画・競合回避、トランスコード、 |  |  |  |  | OK / NG |
| システムソフトウェア基本機能 |  |  | ファイルシステム、動作ログの記録 |  |  |  |  | OK / NG |
| STB設定 |  |  | ネットワーク、ユーザ情報・消去、初期画面選択、パレンタル設定、ファームウェアバージョン、アプリ一覧及びアプリバージョン |  |  |  |  | OK / NG |
| メンテナンスモード |  |  | 個人情報消去、ファームウェアアップデート、CM設定 |  |  |  |  | OK / NG |

| メディア処理仕様 |  | 結果 |
| --- | --- | --- |
| デコーダ（放送型サービス） | JCTEA STD-007(ARIBSTD-B1,-B21) STD-B10,-B20,TR-B15に準拠 | OK / NG |
| トランスコーダ （放送型サービス） | リアルタイムトランスコーディング | OK / NG |
| デコーダ（ＩＰ型サービス） | ビデオフォーマット | OK / NG |
|  | 静止画フォーマット | OK / NG |
|  | オーディオフォーマット | OK / NG |
| 3Ｄコンテンツ | Side-by-Side | OK / NG |
|  | フルHD両眼（インタリーブフレーム配置） | OK / NG |
| コーデック（テレビ電話） | 搭載するテレビ電話アプリ指定のコーデックが動作 | OK / NG |

| アプリケーション環境 |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体構成 | Dalvik VM実行環境上のアプリ（手続型アプリケーション） |  |  | 有・無 |
|  | ブラウザ上で実行されるアプリ（宣言型アプリケーション） |  |  | 有・無 |
| 宣言型アプリケーション | OIPF DAEに準拠 |  |  | OK / NG |
| 手続型アプリケーション | クラス要件 | Androidフレームワークをサポート |  | OK / NG |
|  | ライブラリ 要件 | Android標準 | NDK同等のAPI、基本機能提供 | OK / NG |
|  |  | 拡張 | 放送機能や拡張機能提供 | OK / NG |
|  | JLabs拡張Java API |  |  | OK / NG |
| レガシーサポート |  |  |  | 有・無 |
| アプリケーションの伝送 | トリガー発生はインバウンド及びアウトバンド両者に対応 |  |  | OK / NG |

| プリインストールアプリケーション | 結果 |
| --- | --- |
| 電子番組ガイド（EPG） | OK / NG |
| 録画機能 | OK / NG |
| 設置者支援 | OK / NG |

上記、相違ないことを証明します。　　　201　年　　月　　日

住所　　：

名称　　：

責任者　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

注）試験条件：JLabs SPEC-023次世代STB技術仕様書に記載された仕様について確認を行う。